FREECOM Power-CD Installation unter OS/2

Wenn Sie über ein lauffähiges OS2/2 (Version 2.11 bzw. WARP 3) verfügen, dann führen Sie

folgende Schritte durch, damit das FREECOM Power-CD unter diesem Betriebssystem läuft.

1. Versichern Sie sich, daß das CD-ROM Laufwerk 80 angeschlossen ist, wie im Handbuch

beschrieben.

2. Booten Sie OS2/2.

3. Doppelklick<en Sie auf der OS2/2 Oberfläche auf das Symbol für »System«.

4. Doppelklicken Sie auf das Symbol für »Systemkonfiguration« im Systemfenster.

5. Doppel Klicken Sie auf das Symbol für »Einheitentreiber installieren« im

Systemkonfigurations-Fenster.

6. Legen Sie die FREECOM Power-CD Treiberdiskette in Ihr Diskettenlaufwerk und ändern

Sie gegebenenfalls den Laufwerksbuchstaben von A: auf B:, wenn Ihr 3 1/2 Zoll Laufwerk

als Laufwerk B: angeschlossen ist.

7. Klicken Sie nun auf den Schalter installieren«.

8. Das Laufwerk ist nun installiert. Führen Sie einen Systemabschluß durch, damit die

Änderung in der CONFIG.SYS wirksam wird.

Das Laufwerk läßt sich von nun an mit dem CD Symbol, von Ihrer OS2/2 Benutzeroberfläche

oder mit seinem Laufwerksbuchstaben von der Befehlszeile ansprechen.

Weitere Informationen zum Umgang mit CD-ROM Laufwerken unter OS2/2 finden Sie in Ihr m

OS/2-Benutzerhandbuch.

Installation des Betriebssystems OS2/2 mit dem FREECOM Power-CD

Wenn Sie die CD-ROM Version von OS2/2 WARP haben und diese mit dem FREECOM Power-

CD installieren möchten, dann führen Sie bitte folgende Schritte durch.

1. Booten Sie DOS

2. Kopieren Sie die Originaldiskette Diskette 1 für CD-ROM« z.B. mit ‘DISKCOPY A: A:’ auf

eine leere Diskette. Verwenden Sie für folgende Schritte bitte nur die Kopie des Originals!

3. Löschen Sie von der kopierten Diskette folgende Dateien:

sony31a.add   sony535.add   mitfx001.add

4. Kopieren Sie von der FREECOM Power-CD Installationsdiskette den Treiber

power-cd.add auf die Kopie der OS2/2 „Diskette 1«.

s . Fügen Sie in der CONFIG.SYS auf der Diskette hinter dieser Zeile:

Set keys=on

die folgende Zeile ein:

basedev=power-cd.add

6. Nehmen Sie die Kopie von der Diskette „Diskette 1 für CD-ROM“ jetzt aus dem

Diskettenlaufwerk, und legen Sie die Diskette von OS2/2 mit der Aufschrift installations

Diskette für CD-ROM« ein.

7. Legen Sie die OS2/2 Installations-CD in das FREECOM Power-CD Laufwerk.

8. Starten Sie den Rechner neu. Nun verläuft die OS2/2 Installation so wie es Im Handbuch

steht, das von IBM mitgeliefert wird. Benutzen Sie Ihre Kopie der »Diskette 1 für CD-

ROM«, anstatt der von IBM mitgelieferten.

Sollten Sie dazu noch fragen haben, dann stehen Ihnen unsere Mitarbeiter im Support unter

der Telefonnummer 030/25370319 öder der FAX-Nummer 030/2518855 gerne zur Verfügung.